《广播电视设备使用与保养维护》实验指导书

课程类型：专业选修课程               课程代码：  fx03302

课程适用专业（或专业方向）：  广播电视新闻学专业

课程总学分：  1学分  总学时：  24  学时    实验学时：   24学时

一、实验教学总体目标

本课程属于广播电视新闻专业的专业选修课。本课程主要学习广播电声系统和电视系统的基本知识、基本操作及基本保养和维护技能。本课程让学生掌握广播电视设备的正确使用方法，加深学生对广播电视系统的理论与原理的理解，并为学生以后从事广播电视节目编辑和制作等工作打好基础。

二、实验项目设置

| 序号 | 实验项目名称 | 实验学时 | 实验属性 | 实验要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照相机的使用与保养维护 | 4 | 验证 | 必做 |
| 2 | 摄像机的使用与保养维护 | 4 | 验证 | 必做 |
| 3 | 摄像辅助设备的使用与保养维护 | 4 | 验证 | 必做 |
| 4 | 灯光设备的使用与保养维护 | 4 | 验证 | 必做 |
| 5 | 非线性编辑系统的基本操作与保养维护 | 4 | 验证 | 必做 |
| 6 | 实验考试 | 4 | 综合 | 必做 |

三、实验具体环节

实验项目一：照相机的使用与保养维护（4学时）

（一）实验目标

1、掌握传统相机的使用方法与保养维护方法

2、掌握数码相机的使用方法与保养维护方法

3、掌握数码相机的线路连接

（二）实验器材

传统相机，数码相机，五号电池，纽扣电池，三脚架，胶卷，闪存卡

（三）实验内容与步骤：

（一）、照相机的使用

1、拍摄时，相机要拿正。在拍摄人像、建筑物时，相机镜头不能过仰、过俯或左右倾斜，否则会使拍摄对象上大下小或上小下大，或使景物的水平向偏离地平线，使景物有东倒西歪的感觉。

2、拍摄时，相机要拿稳。否则会使影像出现双影或模糊不清。持之以按快门不要用力过猛，特别是在1/30秒以下更要注意稳定。要像射击时扣扳机一样，先轻轻地按下第一道簧，抓住时机再及时按第二道簧。1/15秒以下最好用三脚架，或将相机依托在固定物上拍摄。

3、使用自拍器时，要轻轻地拨。在没按下快门之前，切勿硬拨回原位，否则容易损坏自拍器的弹簧和齿轮。

4、在使用帘式，小型相机时，特别要注意保护布帘，切勿用手指使劲摸触，尤其不能让尖的东西弄破布帘。

5、相机镜头不能长时间对着太阳，防止漏光。尤其是布帘快门的相机，因为太阳光聚焦的作用，容易烧坏布帘。

6、定快门速度时，不能定在相邻的两级速度中间。相机调速盘的每个刻度上，都有个小穴或小槽，必须拨定到位，才能正常运行，指在两级速度之间，不但得不到准确的速度，而且容易损坏快门。光圈的级数，可以指在两级光圈系数之间。

7、在使用小型相机时，最好要养成先上胶卷后调速度盘的习惯，有的小型相机在上胶卷前是定不准速度的。

8、使用相机后，必须检查快门和自拍设备是否放松，因快门结构的核心机件是弹簧，弹簧紧张的时间过长，易使弹力减弱，影响快门速度的准确性。

（四）实验结果要求

对相机的使用方法与保养维护方法有清晰的认识和掌握，能独立完成基本拍摄技巧，掌握日常维护知识和实践技能。

项目二： 摄像机的使用与保养维护（4学时）

（一）实验目标

1、熟悉摄像机的各个开关、旋钮、按键、插孔的作用和操作与保养维护方法

2、摄像系统的构成、线路连接及摄像技术

3、熟悉摄像机的各种调节、设定摄像机的各种参数

4、学会摄像机的操作调整步骤与方法，掌握摄像机的测试方法

5、学会摄像机电池的充放电及保养方法

6、学会三角架的作用、使用及维护保养方法

（二）实验器材

摄像机，摄像机电池，三脚架，录像带

（三）实验内容与步骤：

1、操作的温度要求

电视摄像机应避免在太热或太冷的地方操作，适宜温度为－10℃～45℃。

2、电视摄像机日常清洁

外壳的清洁

镜头的清洁

磁头的清洁

防尘 防湿 防腐蚀

3、电池的保养维护

电池的清洁 电池的充电  电池的使用  电池的保存

（四）实验结果要求

1、掌握摄像机的各个开关、旋钮、按键、插孔的作用和操作与保养维护方法

2、掌握摄像机的测试方法和摄像机电池的充放电及保养方法

项目二： 摄像辅助设备的使用与保养维护（4学时）

（一）实验目标

1、熟悉三角架、云台、吊臂和滑轨的使用和操作方法

2、熟悉三角架、云台、吊臂和滑轨的构成、线路连接及保养维护方法

（二）实验器材

摄像机、三角架、云台、斯坦尼康、吊臂和滑轨

（三）实验内容与步骤：

三角架的使用及维护

三角架的作用无论是对于业余用户还是专业用户都不可忽视的，他的主要作用就是能稳定摄像机，以达到某些摄影效果。上液压云台的三角架更高端也更为昂贵。

三角架固定的三种方式的使用及维护

紧锁旋转套管；用紧固螺钉进行固定；用拇指扳紧锁挚。

三角架的重量和稳定性解决方案

斯坦尼康的使用

（四）实验结果要求

1、正确掌握摄像机三角架的使用及保养维护

2、掌握斯坦尼康的使用和维护方法

项目三：灯光设备的使用与保养维护（4学时）

（一）实验目标

1、掌握各种灯光照明设备的使用方法与保养维护方法

2、掌握三点布光的方法

3、掌握不同场合下灯光的使用技巧

（二）实验器材

中文系所有灯光设备、摄像机

（三）实验内容与步骤：

1、三点布光

“三点布光”是电影、电视拍摄场景时，运用主光、辅助光、轮廓光三种基本布光形式的术语。三点布光的作用在于突出物体在屏幕上的形状、体积、质感等信息，利用光线和阴影的配置来表现纵深透视感。主光、辅助光、轮廓光能使拍摄主体呈现光亮和阴影，充满生气和立体感。

2、五光造型方法

主光  副光  轮廓光  环境光  修饰光

以上五种光，即主、副、轮廊、环境和修饰光是早期电影摄影中常用的五种光线。随着纪实风格的兴起，有人把这五种光线的用光方法贬为"五脏光俱全"的用光方法。

3、演播室中电视灯光

1）灯位的确定

2）灯位的基本效果

3）灯光的移动

4）人像布光的缺陷

5）布光方法

（四）实验结果要求

1、在新闻演播室中要根据新闻节目的特点和每位播音员的具体特征去调整灯光，努力塑造优美的电视画面，把新闻节目做好。

2、掌握各种不同环境的布光要求，掌握基本维护灯光的技能。

项目五：非线性编辑系统 （4学时）

（一）实验目标

1、熟悉非线性编辑系统的组成、设备的作用和线路连接与保养维护方法

2、安装非线性编辑系统的应用软件并熟悉软件的环境；进行节目的采集、编辑与制作练习

（二）实验器材

大洋非线性编辑系统

（三）实验内容与步骤：

完成所有根据实验目的及要求衍生出来的实验内容及步骤。

1、非线性编辑系统的工作过程认识

2、非线性编辑的过程练习
  3、大洋x-edit系统界面熟悉

4、X-EDIT的主要技术练习：

系统提供了多种外挂应用软件：手写动画，绘图箱等，丰富了节目制作手段，另外还有新闻制作软件、天气预报制作软件等选件模块，使X-EDIT系统更加适合天气预报、新闻播出等特殊应用场合，适应不断变化的节目制作。

（四）实验结果要求

1、熟悉非线性编辑系统的组成、设备的作用和线路连接与保养维护方法

2、安装非线性编辑系统的应用软件并熟悉软件的环境；进行节目的采集、编辑与制作练习

项目六：实验考试（4学时）

（一）实验目标

检验学生在之前实验操作学习中的掌握情况，并对不同情况给予量化打分，计入年终科目考核成绩

（二）实验器材

摄像机Z5C、单反相机尼康D3100、摄影灯具组合

- 实验内容与步骤：

1、把学生分成小组，每个小组几种进行考试，通过现场抽题和现场问答形式检验学生实践技能；

2、现场对学生给予量化打分，并及时纠正其错误做法，切身提高学生技能

（四）实验结果要求

1、争取每一位同学都能	切实完成设备保养与维护的基础操作

2、对平时讲授的重点难点予以复习并检验

执笔人：李志方